UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

# KATEDRA GEOINFORMATIKY

# Miloslav JANČÍK

APLIKACE PRODUKTU T-MAPVIEWER

PŘI VYTVÁŘENÍ INFORMAČNÍHO

SYSTÉMU MALÉ OBCE

## Bakalářská práce

Vedoucí práce: Mgr. Miloš Fňukal, Ph.D.

###### Olomouc 2002

Prohlašuji, že jsem zadanou bakalářskou práci řešil sám, a že jsem uvedl veškeré použité podklady.

Olomouc, 24. dubna 2002 					       ……………………………

Podpis

Děkuji panu Mgr. Miloši Fňukalovi, Ph.D., za obětavé a trpělivé vedení při tvorbě této práce.

### Obsah

1	Úvod  										  5

2	Cíl práce  									  6

3 	Metody zpracování  								  7

4 	T-MapViewer 									  8

5 	Vymezení zájmového území 						10

5.1 Přírodní podmínky  							11

5.2 Zastavěné území 							12

6 	Podkladová data 								13

6.1 Územní plán 								13

6.1.1 Struktura územního plánu obce Červenka  		13

6.1.2 Obsah výkresů územního plánu obce Červenka 	14

6.1.3 Zpracování výkresů  					16

  - Kanalizace  								22

6.3	Vodovod  								26

6.4	Místní telefonní síť, spoje  						27

6.5	Veřejné osvětlení  							28

6.6	Místní rozhlas  							30

6.7	Zásobování elektrickou energií  					31

6.8	Zásobování plynem							33

7 	Umístění dat do produktu T-MapViewer  					35

8 	Závěr  										38

9 	Literatura, internetové odkazy a prameny  				39

10 	Summary  									40

##### 1 Úvod

### Geografický informační systém tak, jak je pojat v této práci, by měl podporovat  a zjednodušit rozhodování v činnosti obce. Předpokladem pro zadání tématu byl zájem obce o tento druh informačního systému, respektive ochota investovat finanční prostředky do pořízení dat. Zájmovým územím byla obec Červenka (2 km severně od Litovle, okr. Olomouc), která projevila zájem o rozšíření svého informačního systému v dohodnuté šíři.

### K tomuto tématu mě dovedla má nezdravá ctižádost a podobně nebezpečná zvědavost, protože jsem tušil jen velmi málo, co by se pod ním mělo skrývat. A právě to se stalo hlavním důvodem, pro který jsem si jej zvolil.

##### 2 Cíl práce

Cílem bakalářské práce je celková aktualizace informačního systému obce Červenka v rozsahu potřeb tamního obecního úřadu. V práci bude doplněn stávající informační systém obce realizovaný v prostředí T-MapViewer 2.2, který obsahuje vrstvu katastru nemovitostí s údaji o majitelích jednotlivých pozemků, ortofoto katastru obce (s rozlišením 0,5 m) a základní mapu ČR 1 : 10 000 (výřez katastrálního území), o nová témata tak, aby se zvýšila možnost jeho využití v praxi. Do informačního systému budou včleněny nové vrstvy (územní plán sídelního útvaru Červenka, vrstvy sítí kanalizace, vodovodu, plynu, elektrické energie, místního rozhlasu, veřejného osvětlení a místní telefonní sítě). Součástí bude i testování dalších možností v prostředí produktu T-MapViewer (dále TMV) od firmy T-Mapy Hradec Králové. Konečná verze informačního systému bude využívána obecním úřadem Červenka.

3 Metody

Při tvorbě bylo použito množství metod, v závislosti na zdrojích a formách datových podkladů. Technické výkresy v analogové podobě byly transformovány do souřadného systému pomocí programu ArcInfo 8.0 (firma ESRI) a následně v prostředí ArcView GIS 3.1 (ESRI) transparentně zobrazeny a digitalizovány. Pro zpracování územního plánu, dat SME, a. s., a SMP, a. s., byly použity programy MicroStation 95 a ArcView GIS 3.1 společně s dalšími systémovými i volně dostupnými rozšířeními. Při vytváření vrstvy kanalizace byl použit program Microsoft Excel 2000. Pro čištění a velikostní úpravy rastrových podkladů byl použit program Corel PHOTO-PAINT 9.0. Při terénních výzkumech byl pro pořízení dat veřejného osvětlení a místního rozhlasu použit přístroj Geoexplorer II od firmy Trimble a program Pathfinder Office 2.11. Informační systém je vytvořen v prostředí T-MapViewer 2.2 (T-MAPY).

Textová část byla vytvořena v textovém editoru Microsoft Word 2000.

# 4 T-MapViewer

Produkt T-MapViewer vyrábí firma T-MAPY, spol. s r.o. Hradec Králové. T-MapViewer je výkonný prohlížeč geografických dat. Je to modulární systém pro využívání geografických informací. Podporuje práci se standardními formáty dat (ArcInfo, Shapefile, MicroStation (dgn), AUTOCAD (dwg, dxf)). Je uživatelsky poměrně příjemný, používá stejné značení ikon jako ArcView GIS 3.1. Kromě zobrazování geografických dat umožňuje základní nástroje pro pohyb v mapě, vytváření projektů libovolnými kombinacemi tématik (vrstev), kromě práce s vektorovými daty i transparentní zobrazení rastrových dat. Systém je možno rozšiřovat zásuvnými moduly. Jsou to např.:

-	Evidence nemovitostí umožňuje databázové operace se soubory popisných informací a komunikaci s digitální katastrální mapou (PK i KN). Grafická data ve formátu shp i dgn, SPI ve formátu dbf.

-	Propojení se systémem RADNICE VERA integruje geografická data s daty RADNICE VERA, se kterou komunikuje přes rozhraní ROSA.

-	Územní lokalizace nabízí uživateli nástroje pro rychlý pohyb a jednoduchou orientaci v zájmovém území pomocí předdefinovaných geografických vrstev.

-	Sestava dotazu je obdobou nástroje Query Builder v prostředí ArcView. Jedná se o formulář, který slouží k výběru jednotlivých prvků v tématech na základě přesně definovaných logických podmínek a omezení nad jejich atributy.

-	Legenda umožňuje v samostatném okně zobrazovat použité mapové symboly pro prvky, včetně jejich hodnoty a popisu.

-	Manažer témat je určen k přípravě a následné organizaci témat.

-	Hotlink umožňuje kliknutím na prvek určité geografické vrstvy vyvolat externí systémový proces v prostředí MS Windows. Typickým příkladem může být spuštění naskenovaného obrázku technického výkresu podélného řadu připojeného k vrstvě kanalizace.

Existuje i možnost tvorby modulů dle přání zákazníka. Moduly Evidence nemovitostí, Hotlink, Legenda, Měření, Měřítko a Lokalizace byly součástí zapůjčené licenční verze.

Cílem této práce bylo pokračovat v budování stávajícího informačního systému, který již fungoval v prostředí T-MapViewer. Na českém trhu se však vyskytují i další produkty pro informační systém obce s velmi podobnými funkcemi. Jsou to např. MISYS (spol. Gepro), GISEL (spol. Hydrosoft), BASET (spol. Foresta SG).

5 Vymezení zájmového území

Území obce Červenka má střední nadmořskou výšku 233 m a má výměru 1130 ha. Svým jižním okrajem sousedí Červenka s městem Litovel. Nejstarší historická zpráva o obci je v listině z roku 1287 (Obce a sídla, 1991).

Původně samostatná obec Červenka byla od roku 1975 součástí Litovle. Od roku 1990 je opět samostatnou obcí, do Litovle i nadále spáduje za vyšším občanským vybavením.

Mimo souvisle zastavěné území stojí o samotě hájenka v jihozápadní části katastrálního území, areál statku Nový Dvůr v západní části katastrálního území (k. ú.) při silnici do Králové a hájenka v oboře v severozápadní části k. ú. před křížením silnice do Králové se železnicí.

Větší část katastrálního území je zemědělsky využívaná, oživovaná jen rozptýlenými porosty dřevin situovanými v blízkosti vodních toků či v antropogenně podmíněných depresích (příkopy u železnice, jílové jámy). Se zemědělskou částí krajiny ostře kontrastuje ekologicky hodnotná a esteticky působivá zalesněná západní a severozápadní část katastru.

Katastrálním územím obce prochází silnice II. třídy číslo 449 Rýmařov - Litovel – Prostějov. Její trasa je vedena okrajem obce, prochází tzv. Malou Červenkou, historicky vzniklou částí obce z první poloviny minulého století.

Katastrem obce prochází železniční trať Olomouc - Česká Třebová, která je vybrána jako II. tranzitní koridor, a trať Červenka – Litovel, která plní funkci místní hromadné dopravy osob.

V řešeném území se nachází prameniště pitné vody, které slouží pro zásobování Olomouce. Problémem je střet zájmů mezi ochranou přírody (Správa CHKO Litovelské Pomoraví) a vodohospodářskými zájmy (Vodohospodářská společnost Olomouc) v místě prameniště potoka Čerlinky. Vodohospodářská společnost Olomouc odebírá pomocí hloubkových vrtů vodu z této oblasti a způsobuje tak snižování průtoků v potoce. Tuto situaci hodlá Správa CHKO řešit revitalizačními úpravami koryta a přivedením vody otevřeným kanálem z řeky Moravy. Navrhovaná trasa přívodního kanálu je uvnitř plochy vymezené pro nadregionální biokoridor. Ve fázi projednání je změna hranic pásma hygienické ochrany II. stupně vodního zdroje Čerlinka.

### 5.1 Přírodní podmínky

Katastr Červenky se rozkládá převážně v severozápadní části Hornomoravského úvalu (podcelky Středomoravská niva a Uničovská plošina), na kontaktu s Hanušovickou vrchovinou (podcelek Úsovská vrchovina), zasahující okrajově do severozápadní části katastru. Reliéf katastru má většinou rovinatý charakter, v severozápadní části s přechodem do ploché pahorkatiny.

Půdní pokryv je málo pestrý. Převládajícím půdním typem jsou illimerizované půdy na sprašových a polygenetických hlínách, s ojedinělými přechody do hnědozemí či pseudoglejů. Pro zalesněnou severozápadní část katastru s podložím kulmských sedimentů jsou charakteristické typické hnědé půdy, přecházející v místech ovlivněných podzemní vodou v pseudogleje až gleje. Na náplavech moravské nivy se vytvořily nivní půdy.

Řešené území (Quitt, 1971) se nachází v teplé klimatické oblasti T2. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8 °C. Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou kolem 18 °C, nejchladnějším leden s průměrnou teplotou -2 °C až –3 °C. Roční úhrn srážek v průměru mírně přesahuje 600 mm. Proudění vzduchu v otevřených partiích je charakterizováno převládajícím severozápadním směrem větru.

Řešené území přísluší do povodí Moravy. Převažují krátké, málo vodné toky, pramenící většinou přímo v katastru. Sběrným tokem v území je Čerlinka, protékající katastrem podél jižního okraje obce od západu k východu až jihovýchodu a vlévající se na jihovýchodní hranici katastru do Třídvorky, jednoho z četných ramen řeky Moravy. Vodní zdroje Čerlinky jsou podstatně ochuzeny vodárenskými odběry. Přirozený vodní režim toků je ovšem výrazně antropogenně pozměněn (zejména jímáním podzemních vod v pramenné oblasti Čerlinky). Vodní plochy jsou reprezentovány třemi nevelkými nádržemi (u hřiště, u hájovny a u Nového Dvora).

### 5.2 Zastavěné území

Původní osídlení se vyvíjelo kolem návsi ulicového typu, v jejímž středu stála kaplička, dnes památkově chráněný objekt. Šlo o obec zemědělského charakteru se stodolami u záhumenních cest. V první polovině minulého století přibyla tzv. Malá Červenka podél historické cesty Litovel - Uničov, osada dělníků pro litovelský cukrovar. Další výstavba souvisela s realizací železnice, kdy vznikla zástavba u trati. Arcivévoda Maxmilián, velmistr Řádu německých rytířů, založil kostel a klášter redemptoristů, dnešní Domov důchodců. Kostel byl vysvěcen v roce 1862. V blízkosti dráhy vznikla parní pila, dnes firma SEMGALL, s.r.o. (od 2001 v likvidaci). Další aktivitou v Července byla mlékárna. Roku 1834 byla v obci zřízena samostatná škola. Obecní knihovna byla založena r. 1887. K velkému stavebnímu rozvoji obce došlo v tomto století, hlavně po druhé světové válce.

Současnou zástavbu obce lze charakterizovat jako převážně monofunkční zástavbu obytnou, tvořenou zemědělskými usedlostmi kolem návsi, chudými domy námezdních zemědělců v Malé Července a převážně samostatně stojícími rodinnými domky na zbývajícím území obce. Architektura většiny nových rodinných domů neodpovídá původně vesnickému prostředí obce, domy mají spíš charakter předměstského bydlení, ale téměř vždy mají alespoň malé hospodářské zázemí.

6 Podkladová data

6.1 Územní plán

6.1.1. Struktura územního plánu obce Červenka

Cílem územního plánu je vytvořit zákonný podklad pro koordinovaný a koncepční rozvoj všech činností v území a stanovit pro návrhové období cca 15 let směry rozvoje obce tak, aby se jednotlivé funkční složky v území rozvíjely v optimálním rozsahu a vzájemném souladu. Územní plán obce je právním podkladem pro řízení výstavby a činností s výstavbou souvisejících v celém řešeném území. Měl by se stát základním podkladem pro řešení komplexních pozemkových úprav.

Územní plán obce Červenka zpracoval ATELIER URBI, spol. s r.o., Brno, Chopinova 301/9, na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi pořizovatelem (odd. územního plánování referátu regionálního rozvoje Ok.ú. Olomouc) a zhotovitelem dne 24. února 1997. Schválen a předán obci do užívání byl v prosinci 2000.

Územní plán obce je zpracován v souladu se stavebním zákonem (zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a s vyhláškou č. 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

Územní plán se skládá z textové a grafické části. Součástí textové části je průvodní zpráva a návrh regulativů územního rozvoje, grafická část obsahuje těchto devět výkresů:

1. 	Hlavní výkres			1 :   5 000

2. 	Komplexní urbanistický návrh	1 :   2 000

3. 	Dopravní řešení			1 :   2 000

4.1 	Zásobování vodou			1 :   2 000

4.2 	Odkanalizování			1 :   2 000

4.3 	Energetika, spoje			1 :   2 000

5. 	Zábor půdního fondu		1 :   5 000

6.	Veřejně prospěšné stavby		1 :   2 000

7.	Širší vztahy				1 : 25 000

Výkresy byly poskytnuty OÚ v digitální (formát dgn) i analogové podobě s výjimkou výkresu č. 7 Širší vztahy (1 : 25 000), který nebyl součástí digitálního zpracování.

6.1.2. Obsah výkresů územního plánu obce Červenka

Komplexní urbanistický návrh (výkres 2 Komplexní urbanistický návrh) řeší prostorové rozmístění obytné, výrobní, dopravní složky a technické vybavení obce. Jeho hlavním cílem je zvýšení kvality obytného prostředí. Z územního plánu vyplývá, že kvalita velké části obytné složky je silně ovlivněna malou vzdáleností  od areálu Zemědělského družstva Červenka a Rolnického družstva Červenka (300 ks skotu, 4800 ks prasat, kompostárna (v roce 1998)). Obci též chybí centrální část. Rozvoj obce se předpokládá především v lokalitě za obecním úřadem (U kláštera) mezi ulicí Nádražní a železnicí. Jedná se o rozsáhlé území cca 30 ha, které by se mělo postupně zastavovat rodinnými domy směrem od ulice Nádražní a objekty drobného podnikání směrem od železnice. Mezi funkčními plochami pro bydlení a plochou pro drobné podnikání jsou jako izolační zelený předěl navrženy plochy drobné parcelace.  Další plochou navrženou pro výrobu je lokalita v západní části obce, vázaná na plánované přeložení komunikace II. třídy č. 449 mimo současné zastavěné území. Na tuto plochu je zavedena železniční vlečka. Sportovní a rekreační zázemí je soustředěno v jižním okraji zastavěného území obce, podél vodního toku Čerlinka.

Dopravní řešení (výkres 3 Dopravní řešení) se zabývá stavem a návrhem řešení místní i regionální dopravy. Největším dopravním problémem sužujícím obec je silnice II/449 spojující města Litovel a Uničov (Rýmařov – Litovel – Prostějov). Vzdálenost vozovky od zástavby, a tím i šířka chodníků, je nedostatečná a neodpovídá hustotě provozu. Komplikací je průtah městem Litovlí, který není v konceptu územního plánu města Litovle z roku 1996 ošetřen. V současné době se přeložka studuje v několika variantách a vybraná optimální varianta bude zapracována do územního plánu města Litovle. Ve výhledu je možné předpokládat vedení přeložky II/449 v k.ú. Litovel v nové trase.

Katastrálním územím Červenky prochází elektrifikovaná dvoukolejná železniční trať Česká Třebová - Olomouc a trať místního významu Červenka – Litovel, předměstí. Trať Česká Třebová - Olomouc je součástí II. tranzitního rychlostního koridoru na síti českých drah. Modernizace úseku Olomouc – Červenka započala v květnu 2002.

Systém místních komunikací je navázán na silnice II a III. třídy a je výsledkem historického vývoje obce.

Současný stav zásobování vodou (výkres 4.1 Zásobování vodou) je popsán v samostatné kapitole. V této kapitole tedy budou nastíněny jen možnosti rozšíření v rozsahu vymezeném územním plánem. Doplnění stávající vodovodní sítě novými řady je navrženo v lokalitách určených pro novou výstavbu. Je to především v prostoru mezi stávajícím obecním úřadem a rychlíkovou tratí Olomouc – Zábřeh na Moravě (lokalita U kláštera). Rozvody zde byly zaokruhovány, v ostatních místech tvoří větve.

Protože současný stav kanalizační sítě (výkres 4.2 Odkanalizování) je podobně jako zásobování vodou popsán v samostatné kapitole, bude se následující pasáž věnovat pouze návrhu odkanalizování. (Pozn. Z popisu stávající situace vyplývá, že v obci chybí čištění kanalizačních a splaškových vod.)

Projekční kancelář VH Atelier Brno zpracovala návrh na páteřový sběrač všech řadů, který bude vybudován v levém břehu Čerlinky, s napojením na čistírnu odpadních vod v jižní části obce. Výstavba započala v roce 2001. V případě plánované zástavby v lokalitě U kláštera byly navrženy stoky do tras plánovaných komunikací. Veškeré objekty čistícího procesu budou soustředěny v zastřešené budově, jejíž podlaha bude osazena nad hladinou Q100 (hladina průtoku stoleté vody).

Z územního plánu vyplývá, že nové zájmové plochy pro výstavbu je možno zásobovat plynem (výkres 4.3 Energetika, spoje) ze stávající rozvodné sítě prodloužením (zaokruhováním) stávajících středotlakých rozvodů. Sítě elektrické energie budou rozšiřovány pouze o síť nízkého napětí (NN 230/400V) v závislosti na výstavbě obytných domů a rozvoji podnikatelských aktivit na jednotlivých plochách. V nové zástavbě se navrhuje provedení rozvodů zemními kabely.

Územní plán obce Červenka navrhuje lokality záboru zemědělského půdního fondu (výkres 5 Zábor půdního fondu) pro tyto funkce – bydlení, občanskou vybavenost, smíšenou funkci, výrobu a podnikatelské aktivity, sport, technické vybavení, dopravu a veřejnou zeleň.

Obec Červenka má minimum vhodných stavebních míst uvnitř současného intravilánu. Většina rozvojových lokalit je proto situována mimo současně zastavěné území, ale v přímé vazbě na něj. Územní plán obce Červenka navrhuje změnu funkčního využití ve 30 lokalitách, celkem na 44,06 ha pozemků, přičemž 42,65 ha tvoří zemědělský půdní fond a 1,41 ha pozemky nezemědělské. Faktický zábor zemědělského půdního fondu bude tvořit 32,02 ha, zbývající výměra bude využita jako zahrady u objektů bydlení.

Veřejně prospěšné stavby (výkres 6 Veřejně prospěšné stavby - VPS) nepotřebují ke stavbě souhlas majitele pozemku (pokud odmítá dát ke stavbě souhlas, mohou být pozemky za přesně vymezených podmínek vyvlastněny). Územní plán obce Červenky počítá s výstavbou čtyř typů veřejně prospěšných staveb: v severní části obce s výstavbou dopravních ploch (především parkovišť), v jihozápadní části obce ČOV, ve středu obce nové budovy radnice a nové budovy mateřské školy, atd.

6.1.3. Zpracování výkresů

Celý územní plán byl dodán na nosiči CD-ROM. Všechny grafické prvky byly ve formátu dgn (MicroStation). Každý výkres byl tvořen dvěma dgn soubory, zvlášť pro mapové pole a pro legendu. Názvy souborů legend a mapových polí se měly shodovat, avšak v některých případech tomu tak nebylo. Např. mapové pole odkanalizování (4.2) bylo spojeno s mapovým polem zásobování vodou do jednoho souboru. Hlavní výkres (1 : 5 000), který v analogové verzi obsahoval všechny prvky, tvořila pouze mapa katastru nemovitostí, ostatní výkresy zvlášť zpracované v měřítku 1 : 5 000, byly připojeny jako referenční v prostředí MicroStation. Protože byly tyto tématiky podrobněji popsány v ostatních výkresech a šlo by tím jen o zdvojování, upustil jsem od pracné a v podstatě zbytečné rekonstrukce hlavního výkresu do podoby, kterou má OU k dispozici v tištěné verzi.

Pro zpracování informací územního plánu bylo možno použít dvou metod:

- vytvořit z každého výkresu jednu vrstvu liniovou, popř. bodovou či polygonovou

- vytvořit z každého výkresu několik vrstev dle jednotlivých tématik (např. ve výkresu Dopravního řešení vytvořit vrstvu docházkové vzdálenosti, vrstvu železnic, vrstvu cyklostezek, atd.)

Pro větší přehlednost a snadnější orientaci uživatelů byla zvolena první varianta s tím, že možnosti vytváření různých kombinací jednotlivých tématik, která se nabízí u druhé varianty, by bylo možno dosáhnout pomocí zásuvných modulů v prostředí T-MapViewer.

Pro kvalitnější práci uživatelů informačního systému bylo vhodné zachovat barevné odstíny použité pro vytištěné výkresy, se kterými jsou zaměstnanci zvyklí pracovat. Použité barvy odpovídají i doporučeným standardům pro územní plánování (např. obytné plochy odstíny oranžové).

V této souvislosti je třeba připomenout, že součástí souborů shapefile (jednotlivých vrstev) není legenda jako grafický prvek, tak jak je užíván v prostředí MicroStation, protože neobsahuje žádnou geografickou informaci.

Výkres č. 1. Hlavní výkres 1 : 5000

Z výše popsaného vyplývá, že digitální verze hlavního výkresu obsahovala pouze mapu katastru nemovitostí (ostatní tématika byla připojena jako referenční výkresy). Ta už byla součástí stávajícího informačního systému. Byla pořízena Pozemkovým úřadem v Olomouci a zpracována ve formátu shapefile s připojeným souborem popisných informací.

Výkres č. 2. Komplexní urbanistický návrh (KUN) (1 : 2000)

Soubory 02.dgn (mapové pole) a leg2.dgn (legenda) byly v ArcView GIS 3.1 načteny pomocí systémové extenze Cad Reader, která umožňuje zobrazení souborů formátu dgn a dwg a pomocí funkce převést na soubor tvarů… (convert  to  shapefile) v nabídce téma (theme) převeden na polygonový soubor tvaru shapefile. Pomocí funkce text in polygon extenze Cad tools, volně dostupné na www stránkách firmy Esri (www.esri.com) byly k atributům jednotlivých polygonů připojeny popisky ve formě zkratek vyjadřujících jejich urbanistickou funkci (BO, BV – plochy obecného, venkovského bydlení) i popis obsahující nezkrácenou verzi. Výsledná podoba dat – polygonová vrstva doplněná o zkratku i celý typ urbanistického řešení.

Obr.1: extenze Cad Reader – CAD výkresy v ArcView GIS 3.1

Extenze Cad tools umožňuje účelně pracovat se soubory typu CAD. Obsahuje tyto funkce:

Make CAD layers – vytvoří z Cad výkresu vrstvy po jednotlivých úrovních tak, jak byly vytvořeny v původním souboru (v MicroStationu až 63 úrovní). Tedy pokud bylo při tvorbě výkresu využito všech 63 úrovní, z jednoho výkresu se vytvoří 63 výkresů formátu dgn pouze s prvky dané úrovně.

Text to point – převede text do nového bodového souboru tvarů, kde každý bod bude mít v tabulce atributů v poli Cadtext příslušný text. Tato funkci byla použita pro převody textů nepolygonových témat. Její nevýhodou je vznik bodů, které svojí polohou vyjadřují prostorovou informaci, popisky také nezachovávají svoji původní orientaci, vždy se zobrazují v horizontální poloze.

Obr.2.: Převedení na soubor tvaru shapefile.

Text in polygon (DWG) a Block in polygon (DWG) převádějí text a buňky k polygonové vrstvě. V případě textu se vytvoří v tabulce atributů nové pole s názvem Cadtext, do kterého se text podle příslušnosti k polygonu. Tyto funkce lze použít u výkresů formátu DWG (AutoCAD).

Text in polygon (DGN) a  Block in polygon (DGN) plní stejnou funkci s formátem DGN.

Této funkce bylo využito pouze u výkresu 2 (KUN).

Výkres č. 3. Dopravní řešení (1: 2 000).

Při konverzi dat z formátu dgn do formátu shapefile bylo použito stejného postupu jako u výkresu 2 (viz výše). Tímto postupem byla vytvořena bodová (zastávky, cyklostezky (zachována symbolika územního plánu)), liniová (komunikace) a polygonová vrstva (plochy dopravy a železnic). Tabulky atributů všech vrstev byly doplněny o typy prvků, z liniové a polygonové vrstvy byl odstraněn topografický podklad. Součástí liniové vrstvy je vedle průběhu komunikací i docházková vzdálenost 300 m k navrhovaným autobusovým zastávkám a návrh protihlukových opatření v jihozápadní části obce. Prvky Českých drah jsou vyjádřeny polygonově. Návrhy všech typů komunikací jsou vyjádřeny čárkovanou linií, odstín je totožný jako u stávajících komunikací.

Výsledná podoba dat:

-	bodová vrstva zastávek ČD a autobusu a průběhu cyklostezek

-	liniová vrstva průběhu všech komunikací

-	polygonová vrstva ploch dopravy (parkoviště) a železnic. Parkoviště byla doplněna o informaci s množstvím parkovacích míst.

Výkres č. 4.1. Zásobování vodou (1 : 2 000)

Při tvorbě souborů shapefile bylo použito stejného postupu jako u předcházejících výkresů. Dále byla doplněna tabulka atributů o rozlišení návrhu a stavu popisovaných sítí. Z liniové vrstvy byly vybrány linie vodovodní sítě a byla z nich vytvořena samostatná vrstva, doplněná o průměry a použitý materiál potrubí. Z anotace původních dgn souborů, která, i když se tak nejeví, má pouze formu grafických objektů a nikoliv textu, byla vytvořena pomocí extenze Cad tools (funkce text to point) bodová vrstva s jediným polem atributů -  textovým popiskem. Výkres tvoří bodové prvky obsahující popis liniových a polygonových prvků, liniové prvky průběhu stávající a plánované sítě vodovodu. Bodové vrstvy tedy nevyjadřují žádnou prostorovou informaci. Samostatnou vrstvu tvoří průběh vodního toku Čerlinka a dvou vodních ploch zájmového území.

Výkres č. 4.2 Odkanalizování (1 : 2 000)

Při tvorbě dat výkresu 4.2 Odkanalizování bylo použito stejných metod jako u předcházejících výkresů. Výkres tvoří liniové prvky průběhu kanalizačních řadů, polygonové prvky výustí a čistírny odpadních vod. Výusti mohly být vyjádřeny i bodově, avšak vznikla by tím další vrstva a systém by tím ztrácel na jednoduchosti, další nevýhodou je i omezené vyjadřování body v prostředí T-MapViewer. Bodová vrstva byla vytvořena pro textové popisky, převedené pomocí extenze Cad Tools (viz výše).

Výkres č. 4.3 Energetika, spoje

Jedním z cílů při převádění územního plánu bylo pro zjednodušení orientace uživatelů zachovat odstíny barev a typy čar a bodů použité  u vytištěných výkresů. V tomto případě tomuto požadavku bohužel nemohlo být vyhověno. Linie elektrického vedení VVN, VN a NN byly značeny linií se stejnou barvou (RGB 252, 0, 254,), rozlišeny byly s pomocí různých obousměrných šipek, kabelové vedení pomocí jednosměrné šipky s vybočením. Standardní prostředky T-MapViewer neumožňují použití takových typů linií. Podle sdělení pracovníků firmy T-mapy (Pavel Trhoň, duben 2002) neexistuje možnost použití podobných linií (např. použitím palety symbolů jako v prostředí ArcView GIS 3.1), či možnost tvořit linie vlastní. Řešením by bylo ponechat tyto šipky jako součást průběhu linií, ale po konverzi z formátu dgn do shapefile se tyto šipky staly samostatnými liniemi, tedy prvky, s atributy uloženými v tabulce atributů. Protože však vlastními prvky nejsou, a nejsou tedy ani součástí elektrického vedení, byly by tyto informace zavádějící. Další možností by bylo sloučení linií tvořících šipky s linií průběhu vedení v jeden objekt, nebylo by však možné prvek zpětně identifikovat podle legendy. Linie tedy byly rozlišeny pomocí rozdílných tlouštěk a barev. Při tvorbě souborů shapefile bylo použito stejných metod jako u předcházejících výkresů. Výkres se skládá z liniové vrstvy průběhu elektrického vedení a plynové sítě, z polygonové vrstvy  trafostanic, kabelosvodů a regulačních stanic plynu.

Při srovnání dat územního plánu a dat SME, a.s., vyplývá, že v obci by mělo být vybudováno kromě 8 stávajících trafostanic i 14 nových.

Výkres č. 5 Zábor půdního fondu (ZPF)

Při zpracování tohoto výkresu bylo použito kromě tradičních metod popsaných v předcházejících výkresech i metod nových. Hlavní popisovanou tématikou byl zábor půdního fondu, realizovaný ve třiceti lokalitách (viz výše). Pro tvorbu těchto lokalit v prostředí MicroStation bylo použito specifického druhu linie – multičáry, která tvořila uzavřený řetězec. Multičára je obecně definována jako množina dvou nebo více rovnoběžných lomenic (tj. lomených čar, pozn. autor), které společně tvoří jeden prvek. Multičáru lze především využít pro kreslení obvodových zdí a schémat podlaží. Multičára může být definována až 16 různými lomenicemi, každá z nich má svůj vlastní vzhled, vrstvu a třídu (Šlegr, 1998)

Při načtení do ArcView GIS 3.1 pomocí extenze Cad Reader se všechny prvky vyjádřené pomocí multičáry neobjevily.  Bylo tedy zřejmé, že je nutno převést veškeré lokality na jiný typ prvku, buď linii, či polygon. Jako první byla vyzkoušena metoda prostého přepsání pole entity v tabulce atributů v prostředí ArcView GIS 3.1 z multiline na line, line string, či polygon. Tato metoda nepřinesla očekávaný výsledek, bylo tedy zřejmé, že prvky musí být převedeny v prostředí MicroStation. K tomu bylo použito funkce rozdělit prvky (volba multičáry). Z jedné multičáry vznikla skupina dvou uzavřených řetězců linií. Skupinu lze v prostředí MicroStation zrušit pomocí vypnutí funkce grafická skupina v nabídce nastavení. V ArcView GIS 3.1 je grafická skupina tvořena vnějším a vnitřním uzavřeným liniovým řetězcem, přičemž vnější je tvořen i polygonem. Pro zrušení grafické skupiny tedy pomocí funkce začít editovat (start editing) v nabídce téma (theme) lze odstranit vnitřní řetězec. Takto změněné prvky byly do ArcView GIS 3.1  načteny bez problémů a následně z nich byla vytvořena polygonová vrstva (funkce převést na soubory tvarů).

Výsledná podoba dat:

-  	bodová vrstva popisová k bonitovaným půdně-ekologickým jednotkám (BPEJ)

- 	liniová vrstva s hranicemi BPEJ a účelovými komunikacemi

- 	polygonová vrstva s odvodněním a lokalitami záboru půdního fondu (ZPF). Lokality jsou v atributech očíslovány, součástí je i stupeň ochrany.

Výkres č. 6 Veřejně prospěšné stavby

Výkres, po oddělení topografického podkladu od sledované tématiky, tvoří polygonová vrstva se sedmi objekty. Při tvorbě bylo použito stejných metod, jako u předchozích výkresů. Tabulka atributů byla doplněna o typ veřejně prospěšné stavby.

Obr. 3.: Převedení objektu multičára na objekt lomená čára v prostředí MicroStation..

6.2 Kanalizace

V obci Červenka je vybudována jednotná kanalizace, do které jsou zaústěny dešťové vody z komunikací a střech objektů a splaškové vody z jednotlivých objektů.

Kanalizace byla postupně budována podle potřeb rozvíjející se zástavby v obci, nejstarší větve jsou z období 1920 – 30 (ulice Komenského a Svatoplukova), pro novou zástavbu ve středu obce z roku 1992. Jednotlivé kanalizační větve jsou vyústěny šesti výustěmi do vodního toku Čerlinka, okrajová část zástavby u nádraží je odkanalizována do kanalizace ČD s vyústěním do otevřeného příkopu. V západní části obce za železničním přejezdem (ulice Potoční a část ulice Třebízského) nebyla kanalizace vybudována. Kanalizačním řadem A7 jsou odváděny odpadní vody z areálů Zemědělského družstva Červenka a Rolnického družstva Červenka, kde je kromě objektů živočišné výroby mnoho dalších nezemědělských objektů, produkujících odpadní vody různé kvality. Téměř celá kanalizační síť je provedena z betonových trub v profilech od 200 do 600 mm. Jednotlivé úseky kanalizace jsou označovány jako řady a jsou očíslovány (A 1, A 2, A 2-1, A 3, A 3-1, A 3-2, A 4, A 4-4, A 4-4-1, A 5, A 5-1, A 5-2, A 5-3, A 6, A 7, A 7-1).

Současný stav kanalizační sítě byl zdokumentován v roce 1997 projekční společností VH Atelier, spol. s r. o. v tzv. pasportu kanalizace. V této dokumentaci se konstatuje, že stávající kanalizace v délce 5 489 m je z hlediska kapacity pro odvedení dešťových vod vyhovující, avšak jednotlivé objekty na síti, tj. revizní šachty a uliční vpustě, nesplňují současné požadavky na bezpečnost a svou konstrukcí neumožňují dostatečné odvedení povrchových vod do kanalizace.

V současné době v obci neexistuje žádné kvalitní čištění odpadních vod. Splaškové vody jsou u starší zástavby napojeny přímo do kanalizace, u novější zástavby a bytových jednotek jsou vybudovány septiky a jímky s přepadem do kanalizace. Domov důchodců, situovaný do severovýchodní části obce v blízkosti vlakového nádraží, má svou vlastní čistírnu odpadních vod, její funkce však není z hlediska účinnosti čištění uspokojivá. Další lokální čistírna je provozována pro předčištění odpadních vod ze zpracovny masa Jan Vavrda (Svatoplukova 16). Močůvka a kejda z živočišné výroby v areálu Rolnického družstva Červenka a Zemědělského družstva Červenka a usedlosti Nový Dvůr jsou jímány do samostatných jímek a vyváženy na pole popř. odváženy do čistírny odpadních vod Litovel.

Veškeré odpadní vody odváděné obecní kanalizací jsou bez čištění nebo po nedokonalém přečištění vyústěny do toku Čerlinka, který protéká jižně od zástavby obce, a způsobují nepřípustné znečištění toku. V návrhu doporučujících opatření pasportu kanalizace Červenka i v návrhu územního plánu se počítá s výstavbou páteřového sběrače probíhajícího podél znečišťovaného toku, ústícího do uvažované čistírny odpadních vod (ČOV). Stavba sběrače i ČOV již započala v roce 2001.

Při tvorbě dat kanalizační sítě bylo použito dvou postupů, jejichž výsledkem měla být shodná vrstva formátu shapefile (ESRI).

- V grafickém studiu OLMARK, s. r. o. Olomouc bylo na přístroji OCE/9400 naskenováno ve formátu tif při rozlišení 300 dpi 15 technických výkresů tvořících součást pasportu kanalizace Červenka zpracovaného VH Atelier Brno, spol. s r. o. Výkresy obsahovaly kromě přehledné situace na třech výkresech 1 : 1000 a 1 : 2000 i podélné profily všech řadů v měřítku 1 : 1000/100. Výkres přehledné situace 1 : 2000 byl v prostředí ArcInfo 8.0 transformován do souřadnicového systému S-JTSK. Přitom byl použit tento postup:

  - createcatalog - vytvoření katalogu, do kterého byl vložen skenovaný výkres

  - shapearc - převedení zdrojové vrstvy z formátu shapefile do coverage (katastrální mapy)

  - načtení snímku do katalogu

  - register názevsnímku názevvrstvy – přímá rektifikace

  - postupný výběr čtyř shodných bodů v pořadí snímek (rastr) – vrstva (vektor)

  - register – v menu edit – provede vlastní transformaci.

  - digitalizace průběhu linií v prostředí ArcView GIS 3.1, s pomocí funkce snapování (přichycování) pro zachování topologických vztahů.

Pro vytvoření bodové vrstvy šachet a kanalizačních vpustí se nabízely dvě varianty. Buď přichycovat body na liniovou vrstvu, či vytvořit z liniové vrstvy novou bodovou. Jako výhodnější se jeví použití druhé možnosti pomocí scriptu anyshape2point.ave volně dostupného na webových stránkách firmy ESRI (www.esri.com), pomocí kterého byly převedeny linie na body tak, že z koncových bodů každé linie byly vytvořeny body. V tabulce atributů anyshape2point.ave zachytil vedle typu prvku a identifikačního čísla i souřadnice (systém S-JTSK) s přesností na šest desetinných míst, číslo i délku zdrojové linie. V místech „křížení“ pak vznikly 2 a více bodů na stejné pozici. Ty byly odstraněny společně s těmi body, které nebyly obsaženy v tématu (nebyly šachtou). Do tabulky atributů byl doplněn jejich tvar (kulatý, hranatý) zjištěný z výkresů, a typ (revizní šachta (značen Š), kanalizační vpusť (VP) nebo šachta na potrubí s mříží (ŠV)).

2) K textové části pasportu kanalizace byla přiložena tabulka obsahující 194 geodeticky zaměřených bodů v souřadnicích S-JTSK, které vyjadřovaly průběh kanalizačních řadů i polohu šachet. Tabulka byla přepsána do programu Microsoft Excel a uložena ve formátu dbf (jeden z formátů podporovaných programem ArcView GIS). V ArcView byla z této tabulky pomocí volby přidat témata události (view - add event theme) vytvořena bodová vrstva. Poloha bodů výsledných vrstev obou metod měla být totožná, avšak nebylo tomu tak. Při podložení rektifikovaným ortofotem a mapou katastru nemovitostí byla jednoznačně zjištěna jako přesnější první metoda, zatímco body druhé ležely často v zástavbě či orné půdě. Odchylka se pohybovala od jednoho do deseti metrů, a asi 10 % bodů chybělo. Důvody, které způsobily tyto nepřesnosti, mohou být různé, nejpravděpodobnější se zdá být chyba při přepočtu zaměřených bodů firmou VH Atelier Brno, spol. s r. o.

Podélné profily v rastrovém formátu tif byly v programu Corel PHOTOPAINT 9.0 rozřezány buď na samostatné řady nebo na dvojice řadů, a pomocí modulu hotlink připojeny do informačního systému.

Data k tomuto tématu se bohužel nepodařilo získat od firmy VH Atelier Brno v digitální podobě a to jak pro průběh stávající sítě, tak pro nově budovaný páteřový sběrač a ČOV. Firma byla oslovena dvakrát panem starostou. V okamžiku dodání dat (nelze očekávat do termínu odevzdání bakalářské práce) je bude možno umístit do informačního systému. Průběh páteřového sběrače a umístění ČOV je obsažen v územním plánu, data jsou však značně generalizovaná.

Výsledná podoba kanalizační sítě:

-	liniová vrstva stávající kanalizace s atributy číslo řadu, průměr betonových trub, stav a výhled k červnu 1997, označení zda se jedná o přípojku k hlavnímu řadu či hlavní řad a délka celého řadu.

- 	bodová vrstva revizních šachet (Š), kanalizačních vpustí (VP), potrubí s mříží (ŠV) a výustí do toku (V) s atributy souřadnice X a Y, popis tvaru a typ Š, VP, ŠV a V.

-	podélné profily ve formátu tif pro připojení pomocí přídavného modulu hotlink.

##### 6.3 Vodovod

Zásobování celé vodovodní sítě je řešeno přivaděčem ze sousední obce Litovle.

Výstavba vodovodu v Července započala v akci Z v červnu roku 1971 podle plánů projektového a inženýrského podniku Agroprojekt. V této fázi byly realizovány řady označované čísly 1, 1 – 1, 1 – 2, 1 – 3, 1 – 4, 2, 3 a 3 – 3 v celkové délce 2 737 m. Výstavba větevných řadů byla realizována v celé jejich délce, výstavba hlavních zásobovacích řadů 1, 2 a 3 jen v úsecích, které odpovídaly napojení uvedených větevných řadů.  V roce 1976 byl  vodovod rovněž v akci Z rozšířen o řady 2 – 2 a  2 – 3 v ulici Vítězné v délce 829 m. Nynějším správcem vodovodní sítě v Července je společnost Vodohospodářská společnost ČERLINKA, s. r. o., se sídlem v Litovli. Tato společnost byla oslovena s žádostí o poskytnutí geografických dat v digitální nebo analogové podobě, podle pracovníků firmy (p. Elger, říjen 2001) však tomuto požadavku nebylo možné vyhovět, protože výstavba proběhla v akci Z a pouze 20 – 30% z celkové délky vodovodu bylo zkolaudováno.

Podle doporučení pracovníků firmy by k digitalizaci mohly být použity podklady z archívu obecního úřadu, kde byly nalezeny pro obě stavby podrobné zprávy vypracované projektovým a inženýrským podnikem Agroprojekt (pobočkou Olomouc), resp. panem Michalíkem, avšak pouze s jedním technickým výkresem nedostatečné kvality. Pro lokalizaci některých význačných bodů na trase vodovodu byly v dokumentaci použity údaje o jejich vzdálenosti od objektů jasně identifikovatelných v terénu v době stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o rohy plotů nebo budov a sloupy veřejného osvětlení nebo vedení, tedy prvky, které podléhaly od realizace stavby postupným změnám, nebylo tímto způsobem možno většinu bodů identifikovat. Byla tedy vyhledána firma Agroprojekt, projektové a inženýrské sdružení (Jungmannova 12, 772 00, Olomouc), která vznikla po roce 1989 z tehdejšího státního podniku. Z konzultace s panem Michalíkem, který je zde stále zaměstnán, vyplynulo, že dokumentace byla s největší pravděpodobností zničena při záplavách v roce 1997, a vodovod nebyl nikdy geodeticky zaměřen.

Data o průběhu jednotlivých vodovodních řadů byla proto převzata z územního plánu, přestože se nelze na jejich přesnost do detailu spolehnout. Územní plán byl v digitální formě poskytnut ve formátu dgn (Microstation), vodovodní síť se nachází ve výkresu 4.1. Pro jeho další zpracování v ArcView byl načten pomocí extenze Cad Reader, a pro převedení na shapefile použita funkce convert to shapefile. Tento formát je nutný pro informační systém v prostředí TMV.

Průběh jednotlivých řadů byl doplněn o podélné profily v rastrové podobě (bezztrátový formát tif) pro připojení v TMV pomocí modulu hotlink. Ty byly naskenovány v grafickém studiu OLMARK, s. r. o. Olomouc na přístroji OCE/9400 ve formátu tif při rozlišení 300 dpi. Vzhledem k nedostatečné kvalitě původních výkresů  a tím i naskenovaných rastrových souborů, nebyly podélné řady připojeny do informačního systému.

#### 6.4 Místní telefonní síť, spoje

Obec Červenka je součástí telefonního obvodu Litovel. V Litovli je umístěna digitální telefonní ústředna, která bude dle územního plánu rozšiřována na větší kapacitu pro další rozšiřování počtu účastnických stanic v obvodu Litovel.

V současné době je provedena rekonstrukce a kabelizace místní sítě, která zajistí dostatečnou telefonizaci řešeného území. Kabely jsou vedeny po jedné, místy po obou stranách ulic s přípojkou do každého domu.

Vedle základní telefonní sítě prochází územím obce Červenka podél silnice II. třídy také dálkový kabel ve směru Uničov – Litovel (S - J), který byl položen v roce 1999.

Pro pořízení dat průběhu dálkového kabelu a místní telefonní sítě byla kontaktována firma ČESKÝ TELECOM, a. s. se sídlem na ulici Fr. Stupky 18, Olomouc. Data byla poskytnuta bezplatně na základě plné moci pro zastupování obce za účelem tvorby informačního systému obce Červenka. Podle vyjádření zaměstnance z oddělení technické evidence měla být digitálně zpracována pouze polovina požadovaných dat. Údajně nezpracovaná polovina tedy byla dodána na 14  technických výkresech formátů A3 a A4. Ze srovnání obsahu obou zdrojů vyplynulo, že v souboru digitálních dat ve formátu dgn (MicroStation) jsou obsaženy i průběhy všech linií z technických výkresů. Součástí dodávky nebyly dle vnitřních předpisů firmy ČESKÝ TELECOM žádné další popisné či technické informace.

Digitální technický výkres ve formátu dgn (MicroStation) byl načten do ArcView pomocí systémové extenze Cad Reader a následně převeden na soubor tvaru shapefile, který je nutný pro použití geografických dat v produktu T- MapViewer. V tabulce atributů byl pomocí nového sloupce rozlišen dálkový kabel od místní telefonní sítě.

Výsledná podoba dat: - liniová vrstva průběhu dálkového kabelu a místní telefonní sítě v řešeném zájmovém území.

#### 6.5 Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení obce rovnoměrně pokrývá skoro celé území obce Červenka, Nový Dvůr osvětlen není. Správu zabezpečuje OÚ, který pověřil údržbou a opravami místního občana v důchodovém věku bez nároku na odměnu.

Pro tvorbu dat veřejného osvětlení bylo použito více metod. Celou obec osvětluje celkem 187 lamp. Z celkového počtu jich je 112 umístěno na  sloupech nízkého napětí, 3 jsou připevněny k zástavbě a 72 má vlastní sloup. Sloupy nízkého napětí byly součástí dat získaných prostřednictvím smlouvy o poskytnutí dat ze strany Severomoravské energetiky, a. s. Data byla předána ve formátu dgn (MicroStation), sloupy byly vyjádřeny buňkami. Pro načtení do ArcView byla použita extenze Cad Reader. Všechny sloupy byly převedeny na soubory tvarů (convert to shapefile) a tím vytvořena vrstva sloupů. Následně byla vytisknuta s podkladem ortofotosnímku (velikost pixelu 0,5 m) pro použití při terénním výzkumu. Při něm byly do vytištěných podkladů zakresleny sloupy s lampami a zařízeními místního rozhlasu, a také identifikována místa výskytu samostatně stojících lamp. Ty se vyskytují v obci na 4 místech:

- na ulicích Komenského, Wolkerově, Nerudově a části ulice Nádražní (33 ks),

- v nové bytové zástavbě v severozápadní části obce v ulici Vítězná (silnice III. třídy spojující Litovel a Uničov). Momentálně 2 ks, výstavba však stále probíhá. Dále 1 ks na bráně hřbitova. Budova firmy MADONNA, spol. s r.o. stojící naproti hřbitova má vlastní osvětlení, které však není součástí veřejného osvětlení,

- při silnici Červenka – Litovel v jižní části obce (10 ks),

- v parčíku s tenisovými kurty v jižní části obce (17 ks).

Do tabulky atributů vrstvy sloupů byl vložen nový sloupec s názvem světla, pomocí kterého byla odlišena sledovaná tématika od prázdných sloupů a usnadnila výběr všech sloupů s lampami pro následný vznik nové vrstvy veřejného osvětlení (theme - convert to shapefile).

Pro pořízení dat lamp s vlastními sloupy byly použity dvě metody, obě při dalším terénním výzkumu:

- Zakreslení do mapy s podkladem ortofotosnímku a mapy katastru nemovitostí (KN) a následné ruční překreslení v ArcView se stejným podkladem. Tato metoda mohla být jednodušší použitím přenosného počítače, buď notebooku, či ještě menšího palmtopu. S použitím těchto přístrojů by mohla být tato tématika i zařízení spravována, např. po doplnění atributů, o možná poškození lamp – např. odřený kryt, nefungující lampa, poškozený kryt světla.

- Zaměření pomocí přístroje GPS Geoexplorer II (firma Trimble). Při použití tohoto přístroje se nabízely dvě varianty ukládání dat. Měřeny byly bodové prvky, mohl se tedy ukládat každý zvlášť jako tzv. waypoint, nebo všechny body do jednoho souboru, tzv. rover file, který slouží i pro získávání linií a polygonů. Ve vlastnostech tohoto souboru lze nastavit časový úsek mezi zaznamenáním dvou bodů, čímž se nepřímo ovlivní velikost souboru, ale i počet zaměřených bodů a tím i odchylka vzniklá přepínáním mezi jednotlivými družicemi. V tomto případě byl zvolen interval dvou sekund a každý sloup se zaměřoval přibližně minutu. Po minutě bylo zaměřování pozastaveno až do přemístění k dalšímu sloupu. Přístroj monitoroval osm družic a z nich vybíral čtyři pro vlastní měření. Ke změnám výběru docházelo často při vlastním zaměřování a způsobovalo pohyb hodnoty PDOP. Tento soubor byl převeden pomocí programu Pathfinde Office 2.11 na soubor typu shapefile. Výsledkem měření byly shluky bodů v místech sloupů s rozptylem od 60 cm (ulice ve středu obce) do 10 m (v parčíku v jižní části města – zde zřejmě v důsledku zastínění vzrostlými stromy).

Sloučením dat obou metod bylo dosaženo co nejpřesnější lokalizace veřejného osvětlení. Je jisté, že tato metoda nemá větší přesnost než půl metru, ale pro účel, jaký má plnit, je zcela dostačující.

Výslednou podobou dat je bodová vrstva lamp s atributy číslo sloupu (podle číslování SME, a.s. - pokud na sloupu je) a souřadnic S-JTSK. Data by mohla být doplněna o typ lampy, další technické údaje (např. svítivost, příkon), výšku vlastního světelného zdroje. Tyto údaje by mohly posloužit pro případnou analýzu osvětlení obce.

#### 6.6 Místní rozhlas

Místní rozhlas se využívá pro pružné a poměrně levné informování občanů o  událostech obce. Pokrytí obce je poměrně rovnoměrné a zajišťuje je 31 ks ampliónů. Nový Dvůr a hájenka v západním konci obce nejsou pokryty. Pro plánovanou výstavbu v lokalitě U kláštera je nutno uvažovat o rozšíření. Správu zabezpečuje OÚ, který pověřil údržbou a opravami místního občana v důchodovém věku bez nároku na odměnu.

Z celkového počtu 31 je 12 ks umístěno na sloupech nízkého napětí, 5 na zástavbě, 14 na vlastních sloupech. Zařízení (ampliony) jsou často umísťována po dvou, pravděpodobně z důvodů ekonomických, ale i logických. Umístění zařízení je limitující pro jeho správnou funkčnost a mělo by vždy směřovat do ulice.

Pro vytvoření vrstvy místního rozhlasu byla vytvořena pracovní mapa obsahující vrstvu sloupů (z dat SME, a. s.) s podkladem ortofotomapy. Při terénním výzkumu byly odlišeny sloupy se zařízeními místního rozhlasu a zaznamenána místa výskytu zařízení s jiným nosičem. Ta pak byla zaměřena pomocí přístroje GPS GeoExplorer II (viz kapitola veřejné osvětlení) a pomocí ortofotomapy a mapy katastru nemovitostí. Při terénním výzkumu byla zachycena i orientace amplionů, která byla doplněna jako atribut do samostatného pole v tabulce atributů. Číselný údaj vyjadřuje orientaci ve stupních pomocí azimutu. Informace byly doplněny o souřadnice S-JTSK ve dvou sloupcích tabulky atributů.

Výsledná data tvoří bodová vrstva s atributy umístění zařízení a souřadnice v systému S-JTSK.

Při terénních výzkumech byly rozpoznány tři typy zařízení. Pro analýzu pokrytí obce by data mohla být doplněna o technické údaje jednotlivých typů, např. hlasitost, výška umístění zařízení, atd.

#### 6.7 Zásobování elektrickou energií

Katastrem obce Červenka prochází vedení velmi vysokého napětí (VVN) hladiny 110 kV ve čtyřech trasách Červenka – Hodolany, Červenka – Šternberk, Červenka – Uničov a Červenka - Mohelnice – Ráječek. Řešené území je napájeno venkovním vedením 22 kV VN (vysoké napětí) č. 80 z transformovny 110/22 kV Červenka. Dále přes a kolem západní části obce prochází venkovní dvojitá vedení VN 71/70, VN 79/23, VN 83/92, VN 16/44 a VN 43/80. V severozápadní části se nachází venkovní jednoduchá vedení VN 110 a VN 90. Síť nízkého napětí (NN) je v obci Červenka po rekonstrukci a úpravách v roce 1994, venkovního provedení na betonových sloupech s vodiči AlFe a posilovacími kabely, v dobrém stavu, na ul. Jižní, Polní a na ulici Komenského je po rekonstrukci v roce 1978 a kabelizována. V řešeném území je celkem 12 trafostanic, s výstavbou dalších osmi se počítá v územním plánu. V severní části se nachází  transformovna 110/22 kV. Správcem a majitelem elektrické rozvodné sítě je Severomoravská energetika, a. s.

Pro pořízení dat byla kontaktována pobočka firmy Severomoravská energetika, a.s., Koželužská 3, Olomouc. Podle sdělení pracovníků firmy (Jaroslava Sysalová, březen 2002) poskytuje SME údaje o svých rozvodných sítích dvěma způsoby: zdarma v analogové podobě (pak by ale byla nutná následná digitalizace) a za úplatu (v našem případě za 2 650 Kč) v digitální podobě.

Pro obec byla výhodnější druhá varianta, a proto byla uzavřena smlouva o poskytnutí digitálních dat průběhu elektrické rozvodně sítě sledované obce.  Podmínkou poskytnutí dat je závazek neposkytnout prodaná data třetímu subjektu, výhodou je jejich bezplatná aktualizace.

Data byla poskytnuta ve čtyřech souborech formátu dgn (MicroStation) v souřadnicovém systému S-JTSK (zvlášť soubory pro VVN, VN, NN, kabelizace). Na základě písemné žádostí byla data doplněna o zaměřené sloupy elektrického vedení, které byly využity při tvorbě vrstev veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

Všechny soubory byly načteny do programu ArcView GIS 3.1 pomocí extenze Cad Reader a převedeny na soubory tvarů shapefile. Soubor formátu dgn má v ArcView stejný tvar jako soubor typu coverage programu ArcInfo, tedy jeden soubor-složka obsahuje čtyři „podsoubory“ – text, linii, bod a polygon. Bodové znaky (sloupy, trafostanice) byly vyjádřeny nejen jako body, ale i jako linie a polygony. Polygony však svým rozměrem nevyjadřovaly jejich skutečnou velikost, ale velikost bodových znaků tak, jak byly pořízeny v programu MicroStation. Pro snadnější práci byly pomocí systémové extenze Geoprocessing Wizard spojena všechna liniová témata do jedné výsledné vrstvy a v tabulce atributů zpětně rozlišena dle napětí. Stejný postup byl uplatněn i v případě liniových znaků. Žádné objekty nebyly vyjádřeny pouze polygony, nebylo tedy nutné vytvářet polygonovou vrstvu. Kromě vrstvy obsahující všechny bodové znaky (sloupy atd.), byla vytvořena vrstva trafostanic, doplněná informacemi z územního plánu o instalovaném výkonu, číselném značení SME, a. s. a umístění.

Výsledná podoba dat:

-	liniová vrstva průběhu elektrického vedení studované obce s údaji o velikosti (kV) a typu (VVN, VN, NN) přenášeného napětí

- bodová vrstva obsahující veškeré bodové znaky této tématiky s údaji o výšce přenášeného napětí a typu objektu (trafostanice, rozvodna, sloup)

- bodová vrstva trafostanic obsahující údaje o umístění, číselném značení SME, a. s. a instalovaném výkonu.

6.8 Zásobování plynem

Obec Červenka je od roku 1994 zásobovaná plynem z vysokotlakého plynovodu 200/40 Litovel - Uničov, procházejícího východním okrajem obce. Z tohoto vysokotlakého plynovodu jsou provedeny vysokotlaké přípojky k regulačním stanicím plynu:

DN 100 pro RS 1200	Rolnické družstvo Červenka

DN 100 pro RS 1200	Těstárna Adriana

DN 100 pro RS 1200	Obec Červenka

Převážná část obce je zásobovaná ze středotlakého rozvodu plynu provozovaného v tlakové úrovni 0,1 MPa, pouze v ulici Komenského, Polní a Jižní je zástavba zásobovaná z nízkotlakého plynovodu, který je zajištěn AL-z regulátory. Na regulační stanici Rolnického družstva je napojena také bramborárna Zemědělského družstva Bouzov – Bouzov v likvidaci (subjekt je v areálu Rolnického družstva Červenka a Zemědělského družstva  Červenka). Možnosti rozšíření plynovodní sítě obsahuje samostatná kapitola Územní plán.

Pro pořízení dat byla kontaktována Severomoravská plynárenská, a. s. - provozní oblast Olomouc, která je vlastníkem a provozovatelem plynovodní sítě.  Firma poskytuje data o svých rozvodných sítích dvěma způsoby (informace: Ing. Drongová): v analogové podobě na výkresech pro digitalizaci v ceně 1 000,- Kč, nebo v digitální podobě ve formátu dgn (MicroStation) v ceně 1 000,- Kč.

Pro obec byla výhodnější druhá varianta, a proto byla uzavřena smlouva o poskytnutí digitálních dat průběhu rozvodně sítě plynu obce Červenky.

Data tvořil jeden soubor ve formátu dgn. Pro jeho načtení do ArcView GIS 3.1 byla použita systémová extenze Cad Reader. Soubor byl rozdělen dle typů prvků na čtyři vrstvy formátu dgn – text, body, linie a polygony, kdy bodová a polygonová vrstva byly prázdné. Liniová vrstva byla převedena na soubor tvaru shapefile a ke každé linii byl dopsán do tabulky atributů odpovídající popis. DN (25, 40, 50, 100) vyjadřuje dimenzi potrubí (v mm), PE použitý materiál a STL je označení pro středotlaký plynovod. Zakoupená data tvoří pouze průběh linie.

Výsledná podoba dat: - liniová vrstva doplněná údaji o dimenzi potrubí a použitém materiálu.

7 Umístění dat do produktu T-MapViewer

Pro informační systém v prostředí T-MapViewer se vytváří projekt s koncovkou .mpr, podobně jako v prostředí ArcView (.apr).  Celé prostředí je velmi intuitivní a uživatelsky poměrně nenáročné. V levé části prostředí je okno, které slouží k řízení vizualizace, tedy zapínání a vypínání jednotlivých vrstev. Vrstvy lze řadit stromovitě do složek,  resp. sad témat, které lze pomocí pravého tlačítka myši přejmenovávat, mazat atd. Před názvem vrstvy je pomocí jednoduché grafiky rozlišen typ dat liniových, bodových, polygonových či textových popisků. Velkou výhodou v návaznosti na tuto práci, respektive převádění územního plánu ze souborů formátu dgn do formátů shapefile, je možnost zobrazení textových popisků bez bodových symbolů. Lze tedy použít bodovou vrstvu, která nenese prostorovou informaci vztaženou k bodu, ale k většímu areálu (např. místní názvy) .

Systém umožňuje pracovat s atributy pomocí funkce Informace z aktivních témat, nelze však zobrazit tabulku atributů tak, jak v prostředí ArcView GIS 3.1. Pomocí editace legendy lze objekty vrstev dále rozlišit barvou i symbolem dle jejich atributů, zjišťovat jejich četnost, vytvářet jednoduché grafy a přidávat popisy. Paleta bodových i liniových symbolů je zdánlivě velmi omezená, bod lze vyjádřit pouze čtvercem, trojúhelníkem, kruhem, křížkem a pomocí true type fontů. Právě poslední  možnost dává prostor široké škále znaků. Pro liniové prvky se nabízí kromě plné čáry jeden druh čárkování a dva druhy čerchovaní. Poměrně pracné je rotování se symboly, prvky se musí rozdělit do tříd stejně orientovaných prvků (nejlépe vytvořit atribut orientace) a následně přiřadit třídě rotaci číselnou hodnotou. Systém umožňuje transparentní použití rastrových dat (př. ortofoto).  Pořadí vykreslování je závislé na hierarchii stromovitého uspořádání v levé části prostředí.

Pro použití územního plánu bylo vhodné zachovat barvy včetně odstínů. Systémy TMV  a AV GIS však nejsou natolik kompatibilní, aby bylo možné použít vytvořenou paletu použitých barev v prostředí ArcView (.avl). Dalším rozdílem je barevný model, v případě TMV barevný model RGB, u AV GIS je to HSV (hue , saturation, value). Bylo tedy nutné nalézt převodník barev použitých legend jednotlivých výkresů z modelu HSV na RGB. Pro řešení tohoto problému posloužily dva skripty leg2pal.ave a palettergbvalues.ave volně dostupné na serveru firmy ESRI (www.esri.com). Z nich byla vytvořena extenze paletka_drFnukala.avx, která v prvním kroku převede barvy legendy do palety (vhodné především pro uživatelsky definované odstíny barev) a ve druhém barvy palety zobrazí do nového okna v číselných hodnotách RGB (viz obr. 4). Takto zjištěné hodnoty byly přepsány v TMV pro uživatelsky definované barvy.

Obr.4.: Převedení barev legendy na číselné hodnoty rgb pomocí extenze paletka_drFnukala.avx.

Podélné profily kanalizačních řadů v rastrovém formátu tif byly připojeny pomocí  modulu Hotlink 1.1. Samotné zřízení propojení je poměrně složité.  Evidence nemovitostí 4.1 – pomocí souboru pro indexaci T-index.exe je nastaveno propojení mezi souborem popisných informací a digitální katastrální mapou. Spojení umožňuje vyhledávat parcely pomocí veškerých atributů SPI, nebo vybrat parcely v mapovém poli a zobrazit k nim veškeré informace. Vyhledávat parcely podle vlastníků, podle parcelních čísel, atd. Lokalizace 1.5 umožňuje vyhledávat v předem nastavené vrstvě a v předem nastaveném poli (typu) (sloupci atributů) – př. místní názvy hledají v poli Cadtext. Lokalizovaný objekt lze přiblížit, lze jím zablikat. Takto lze lokalizovat a vlastně nejrychleji vyhledávat v libovolné vrstvě, v libovolném atributu. Vhodnější je použití atributů s unikátní hodnotou. Legenda 1.0 představuje plovoucí panel, na kterém jsou všechny zapnuté vrstvy a viditelné vrstvy (pokud nejsou v měřítkovém omezení). Měření 1.0 umožňuje měřit v mapovém poli pomocí kreslení linie. Vzdálenost je udávána v metrech.

Jednou ze základních funkcí je výběr podle tématu, který umožňuje výběr prvků vrstvy pomocí vybraných či všech prvků jiné vrstvy. Př. výběr parcel kterými prochází kanalizační řad A1 (viz obr 5).

Obr. 5.: Výběr prvků podle tématu v prostředí T-MapViewer 2.2.

#### 8 Závěr

Cílem této práce bylo aktualizovat informační systém obce Červenka v předem dohodnuté šíři v prostředí T-MapViewer. Jednalo se o témata územní plán, energetické a plynové sítě, kanalizaci, vodovod, místní telefonní síť, veřejné osvětlení a místní rozhlas. Součástí práce bylo nalezení zdrojů, možností a metod pořízení dat. Jediným tématem, u kterého se nezdařilo pořídit data byla vodovodní síť z důvodů popsaných v části věnované vodovodu. Pro účel informačního systému byla použita generalizovaná vodovodní síť z digitální verze územního plánu.

Informační systém byl touto prací značně rozšířen, nelze jej však považovat za uzavřený. Právě naopak. Systém by mohl být rozšiřován všemi směry. Nejpotřebnějším tématem je podle autora vrstva čísel popisných s polygonovou vrstvou budov, kterou by bylo možno vytvořit z digitální mapy katastru nemovitostí v prostředí ArcView GIS 3.1. Tématem však může být v podstatě cokoliv, např. veškeré grafické i popisné dokumenty připojené ke grafickým datům pomocí modulu Hotlink, či budování vrstev fyzicko-geografickým směrem.

Tato práce mi umožnila podrobněji se seznámit s postupy při pořizování či tvorbě dat. Největší přínos ovšem spatřuji v komplexnosti této práce, která obsahovala terénní výzkum, jednání s úřady a jejich odborníky, hledání v archivu, použití konvenčních i nalézání vlastních metod při tvorbě dat a na jejímž konci je funkční systém připravený pro podporu rozhodování v činnosti obce, respektive zaměstnanců obecního úřadu.

9 Literatura, internetové odkazy a prameny

Obce a sídla (Zeměpisný lexikon ČR). Praha, Academia, 1991, 604 s.

Quitt, E.: Klimatické oblasti Československa. Brno, 1971.

Lesák, M., Látal, M.: GIS v malých obcích. GeoInfo 99/3, Computer Press, Praha, s. 4 – 6.

Voženílek, Vít.:  Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu. Olomouc, UP Olomouc, 2001, 185 s.

Voženílek, V.: Diplomové práce z geografie. Olomouc, UP, 1997, 33 s.

Pracujeme s geografickým informačním systémem ArcView GIS. Praha, Computer Press, 1999, 378 s.

Čulík, Miroslav.: Český Corel PHOTO-Paint 9: podrobný průvodce. Praha. Grada Publishing, 2000, 223 s.

Šlegr, J.: Microstation 95 CZ. Computer Press, Praha, 1998, 459 s.

Prameny:

Průvodní zpráva k územnímu plánu obce Červenka, ATELIER URBI, spol. s r.o., Brno, 2000.

Pasport kanalizace Červenka, VH Atelier, spol. s r. o., 1997.

Technická dokumentace výstavby vodovodu v obci Červenka v roce 1971, Agroprojekt - projektový a inženýrský podnik, závod Olomouc, 1971.

Rozšíření vodovodu obce Červenka v roce 1976, Agroprojekt - projektový a inženýrský podnik, závod Olomouc, 1976.

Internetové odkazy:

www.esri.com

www.tmapy.cz

www.bentley.cz

www.geoinfo.cz

##### 10 Summary

The thesis, forming one final parts of the Bachelor Study Program on  Geography – Geoinformatics at the Faculty of Science, Palacky University in Olomouc, deals with the enlargement of the geografic information system in a small settlement of Červenka. This village lies about 2 km north of Litovel, in the district  of Olomouc (1,261 inhabitants, area 1,130 hectares).

Information system is situated at the village office and it is used for supporting of decision and gathering information on the village. The original state, involving the map of land register, a basic map 1 : 10,000 and an orthophotomap, has been complemented by a territorial plan, system of electric and gas piping dispositions, wastewater and water piping, street lights and local broadcast system.

The thesis describes and explains the technique of gathering and processing data using various methods. The system  enables further development in all ways, at present, the physical geography appearing as the most desirable one.